Implementacija RV32IM single-cycle procesora sa Zbb podskupom

1. zadatak

- prosiriti polazni single-cycle RV32I procesor (lab. vjezba 2)

- dodati nedostajuce RV32I instrukcije koje pripadaju istoj arhitekturi

- dodati RV32M instrukcije za mnozenje, dijeljenje i ostatak

- dodati manji Zbb podskup za bit-manipulation operacije

- napraviti testove koji pokazuju da nove instrukcije rade

Projekat je uradjen kao nadogradnja postojeceg RISC-V procesora.

| instr mem | kontrola | podaci | alu | data mem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -> | -> | -> | -> |  |

Slika 1. organizacija procesora

2. polazna baza

Kao osnova je uzet materijal sa sajta predmeta. 
Osnovna ideja procesora: jedan takt za izvrsavanje instrukcije, razdvajanje na controlpath i datapath, registarska banka, ALU, immediate blok i odvojeni memorijski interfejs za instrukcije i podatke.

Prikazan je osnovni RISC-V datapath koji je posluzio kao referenca za organizaciju putanje podataka i memorijskih interfejsa.

Slika 2. osnovni RISC-V datapath

Originalni skup instrukcija je mali i sluzi da se pokaze princip rada procesora. U njemu su obuhvacene instrukcije za memoriju, osnovne ALU operacije, jedna branch instrukcija i addi

lw   sw   add   sub   and   or   beq   addi

U ovom projektu je to zadrzano, ali je prosireno tako da pokrije siri RV32I skup, RV32M ekstenziju i dio Zbb instrukcija. Dodati su novi dekoderi, novi ALU kodovi, novi immediate formati, dodatni izbori za PC i dodatni test scenariji

3. struktura projekta

| fajl | uloga |
| --- | --- |
| rv32i/TOP_RISCV.vhd | top modul koji povezuje kontrolu, putanju podataka i memorijske interfejse |
| rv32i/kontrola/ctrl_decoder.vhd | dekoduje opcode i pravi osnovne kontrolne signale |
| rv32i/kontrola/alu_decoder.vhd | na osnovu funct polja bira konkretnu ALU operaciju |
| rv32i/kontrola/kontrola.vhd | spaja kontrolne dekodere i bira sledeci PC |
| rv32i/podaci/podaci.vhd | sadrzi PC, mux logiku, branch provjeru, load prosirenje i povezivanje ALU-a |
| rv32i/podaci/ALU_simple.vhd | realizuje osnovne RV32I, RV32M i Zbb operacije |
| rv32i/podaci/immediate.vhd | izdvaja i prosiruje I, S, B, U i J immediate formate |
| rv32i/podaci/register_bank.vhd | registarska banka sa dva citanja, jednim upisom i x0 registrom |
| rv32i/paketi/alu_ops_pkg.vhd | interni kodovi za sve ALU operacije |
| rv32i/testovi/TOP_testovi.vhd | testbench koji ucitava program, pokrece CPU i provjerava store rezultate |

4. sta je dodato kao prosirenje

Najvece izmjene su u dekoderima, ALU jedinici i data pathu. Kontrolni dio je prosiren zato sto vise nije dovoljno razlikovati samo load, store, R-tip, I-tip i beq. Sada postoje i skokovi, dodatne branch instrukcije, sistemske instrukcije, U-tip instrukcije i vise izvora za upis u registar

| dio | sta je prosireno |
| --- | --- |
| ctrl_decoder.vhd | dodati su lui, auipc, jal, jalr, fence, ecall, ebreak i novi kontrolni signali alu_src_a, rd_src, jump i jalr |
| alu_decoder.vhd | dodato je prepoznavanje RV32I ALU operacija, RV32M instrukcija preko funct7=0000001 i Zbb operacija preko funct7/funct12 |
| podaci.vhd | dodata je 2-bitna selekcija PC-a, jalr adresa, branch provjera za vise uslova i izbor izvora za rd |
| immediate.vhd | pored I, S i B formata dodati su U i J format |
| ALU_simple.vhd | dodate su operacije za poredjenje, pomjeranje, mnozenje, dijeljenje, ostatak i bit-manipulation |
| testovi | dodati su scenariji za RV32I regresiju, Zbb demonstraciju i prosireni CPU demo |

5. dodate instrukcije

Instrukcije su dodate tako da se sto vise iskoristi postojeci single-cycle tok. Sve sto je racunska operacija ide kroz ALU, sve sto mijenja tok programa ide kroz PC mux, a sve sto koristi konstantu ide kroz immediate blok

Za dekodovanje prosirenih instrukcija korisno je imati pregled osnovnih RISC-V formata i rasporeda njihovih polja, jer se upravo na tim poljima zasniva razlikovanje opcode, funct i immediate dijelova.

Slika 3. pregled formata i polja RISC-V instrukcija za dekodovanje

| grupa | instrukcije |
| --- | --- |
| dodatni RV32I | lui, auipc, jal, jalr, bne, blt, bge, bltu, bgeu, lb, lh, lbu, lhu, sb, sh, slti, sltiu, xori, ori, andi, slli, srli, srai, sll, slt, sltu, xor, srl, sra, fence, ecall, ebreak |
| RV32M | mul, mulh, mulhsu, mulhu, div, divu, rem, remu |
| Zbb podskup | andn, orn, xnor, clz, ctz, cpop, rol, ror, sext.b, sext.h |

RV32M instrukcije se u dekoderu prepoznaju kada je funct7 jednak 0000001. Nakon toga funct3 bira tacnu operaciju. Na primjer, funct3=000 znaci mul, funct3=100 znaci div, a funct3=110 znaci rem

Zbb instrukcije su dodate jer su dobar primjer prosirenja ALU jedinice bez promjene citave arhitekture. Instrukcije andn, orn i xnor su jednostavne bitovske operacije. Instrukcije clz, ctz i cpop broje bitove. Instrukcije rol i ror rade rotaciju, dok sext.b i sext.h rade prosirenje znaka iz manjeg dijela registra

6. tok instrukcije kroz procesor

- PC daje adresu memoriji za instrukcije

- instrukcija dolazi u putanju podataka i salje se kontroli

- ctrl_decoder pravi osnovne kontrolne signale preko opcode polja

- alu_decoder preko funct3, funct7 i funct12 bira ALU operaciju

- immediate blok izdvaja konstantu ako je instrukcija koristi

- putanja podataka bira operande i salje ih u ALU

- rezultat se upisuje u registar, memoriju ili koristi za promjenu PCa

Ovakav tok ostaje isti za vecinu instrukcija. Razlika je samo u tome koji se mux izbori aktiviraju i koju operaciju ALU dobija. Zato je prosirenje ostalo pregledno: nova instrukcija najcesce zahtijeva promjenu u dekoderu i dodavanje odgovarajuce ALU operacije

7. testiranje

Testbench koristi dvije BRAM memorije. Jedna se koristi kao memorija za instrukcije, a druga kao memorija za podatke. Program se ucitava iz tekstualnog fajla u kojem je svaka instrukcija zapisana kao 32-bitni binarni kod

| test program | sta provjerava |
| --- | --- |
| rv32i_regression.txt | provjerava osnovne RV32I instrukcije i sluzi da se vidi da prosirenja nisu pokvarila osnovu |
| zbb_demo.txt | provjerava bit-manipulation instrukcije iz Zbb podskupa |
| extended_demo.txt | provjerava siri scenario sa memorijom, grananjem, skokovima, RV32M i sistemskim instrukcijama |

U testbenchu se ne provjerava samo kraj simulacije, nego redosled i vrijednost store operacija koje procesor napravi. Ako adresa ili podatak ne odgovaraju ocekivanom rezultatu, testbench prijavljuje gresku

8. provjera i rezultati testova

Na kraju projekta provjera je svedena na dvije skripte: jedna pravi Vivado projekat, a druga pokrece GHDL testove iz komandne linije

8.1 pokretanje Vivado projekta

Pokrenuti RISCV.tcl

Simulacija - Run Behavioral Simulation

8.2 pokretanje GHDL testova

Za brzu provjeru bez Vivada PS skripta:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\run_ghdl_tests.ps1 -Scenario all

Skripta kompajlira sve VHDL fajlove sa --std=08 i pokrece cetiri provjere: 
ALU prosirene operacije, Zbb CPU demo, prosireni CPU demo i RV32I regresioni test. Rezultat se upisuje u output/ghdl_latest.log

8.3 dokaz rezultata

GHDL provjera:

ALU extended tests passed
Zbb CPU demo test passed
Extended CPU demo test passed
rv32i regression CPU test passed
Svi trazeni GHDL testovi su prosli.

Vivado dokaz - output/vivado_latest.log

SYNTH_STATUS=synth_design Complete!
Note: ALU extended tests passed
Note: Zbb CPU demo test passed
Note: rv32i regression CPU test passed
Note: Extended CPU demo test passed
Vivado checks completed successfully.

8.4 waveform dokaz iz Vivada

Na sljedecim slikama je Vivado waveform iz behavioral simulacije. Oznake na slici oznacavaju dijelove koji su bitni za dokaz rada testbencha

Slika 8.1 - Vivado waveform: ucitavanje instrukcija, izbor scenarija i ulazni test podaci

Oznaka 1 pokazuje takt, reset i dozvolu upisa pri inicijalizaciji. Oznaka 2 pokazuje adrese i podatke koji se upisuju u instrukcionu memoriju. Oznaka 3 pokazuje koji test scenario i program su aktivni. Oznaka 4 pokazuje ulazne podatke koji se kasnije koriste za provjeru rezultata procesora.

Slika 8.2 - Vivado waveform: ocekivani rezultati za RV32I, Zbb i prosireni scenario.

Oznaka 1 prikazuje aktivan scenario i putanju programa. Oznaka 2 izdvaja RV32I ulaze i ocekivane rezultate. Oznaka 3 izdvaja Zbb rezultate, a oznaka 4 prosireni test. Testbench prati store operacije procesora i poredi dobijene adrese i podatke sa ovim ocekivanim nizovima.

9. zakljucak

Projekat predstavlja prosirenje single-cycle RISC-V procesora. Osnovna arhitektura je ostala jednostavna, ali su kontrola, putanja podataka, ALU i testovi prosireni tako da podrzavaju siri RV32I skup, RV32M operacije i odabrane Zbb instrukcije. Na taj nacin se jasno vidi sta je preuzeto iz vjezbe, a sta je dodato kroz ovaj projekat