Implementacija RV32IM single-cycle procesora sa Zbb podskupom

1. zadatak

- prosiriti polazni single-cycle RV32I procesor iz laboratorijske vjezbe 2

- dodati nedostajuce RV32I instrukcije koje prirodno pripadaju istoj arhitekturi

- dodati RV32M instrukcije za mnozenje, dijeljenje i ostatak

- dodati manji Zbb podskup za bit-manipulation operacije

- zadrzati jednostavnu skolsku organizaciju kroz kontrolu, putanju podataka i ALU

- napraviti testove koji pokazuju da nove instrukcije rade i da osnovne nisu pokvarene

Projekat je uradjen kao nadogradnja postojeceg edukativnog RISC-V procesora. Ideja nije bila da se pravi nova arhitektura od nule, nego da se postojeci single-cycle model prosiri na pregledan nacin. Zbog toga su izmjene rasporedjene tamo gdje se i ocekuju: kontrolni signali u kontrolnoj logici, novi immediate formati u immediate bloku, a racunske operacije u ALU jedinici

| instr mem | kontrola | podaci | alu | data mem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -> | -> | -> | -> |  |

Slika 1. pojednostavljena organizacija procesora

2. polazna baza

Kao osnova je uzet materijal sa predmeta Napredni mikroprocesorski sistemi, tacnije vjezba 2 koja obradjuje hardversku implementaciju single-cycle RISC-V procesora. U tom materijalu je procesor podijeljen na dvije velike cjeline: controlpath i datapath. Datapath obavlja prenos i obradu podataka, a controlpath na osnovu instrukcije daje signale koji upravljaju tom putanjom

Originalni skup instrukcija je mali i sluzi da se pokaze princip rada procesora. U njemu su obuhvacene instrukcije za memoriju, osnovne ALU operacije, jedna branch instrukcija i addi

- lw

- sw

- add

- sub

- and

- or

- beq

- addi

U ovom projektu je ta baza zadrzana, ali je prosirena tako da pokrije siri RV32I skup, RV32M ekstenziju i dio Zbb instrukcija

3. struktura projekta

| fajl | uloga |
| --- | --- |
| rv32i/TOP_RISCV.vhd | top modul koji povezuje kontrolu, putanju podataka i memorijske interfejse |
| rv32i/kontrola/ctrl_decoder.vhd | dekoduje opcode i pravi osnovne kontrolne signale |
| rv32i/kontrola/alu_decoder.vhd | na osnovu funct polja bira konkretnu ALU operaciju |
| rv32i/kontrola/kontrola.vhd | spaja kontrolne dekodere i bira sledeci PC |
| rv32i/podaci/podaci.vhd | sadrzi PC, mux logiku, branch provjeru, load prosirenje i povezivanje ALU-a |
| rv32i/podaci/ALU_simple.vhd | realizuje osnovne RV32I, RV32M i Zbb operacije |
| rv32i/podaci/immediate.vhd | izdvaja i prosiruje I, S, B, U i J immediate formate |
| rv32i/podaci/register_bank.vhd | registarska banka sa dva citanja, jednim upisom i x0 registrom |
| rv32i/paketi/alu_ops_pkg.vhd | interni kodovi za sve ALU operacije |
| rv32i/testovi/TOP_testovi.vhd | testbench koji ucitava program, pokrece CPU i provjerava store rezultate |

4. sta je dodato u odnosu na vjezbu

Najvece izmjene su u dekoderima, ALU jedinici i putanji podataka. Kontrolni dio je prosiren zato sto vise nije dovoljno razlikovati samo load, store, R-tip, I-tip i beq. Sada postoje i skokovi, dodatne branch instrukcije, sistemske instrukcije, U-tip instrukcije i vise izvora za upis u registar

| dio | sta je prosireno |
| --- | --- |
| ctrl_decoder.vhd | dodati su lui, auipc, jal, jalr, fence, ecall, ebreak i novi kontrolni signali alu_src_a, rd_src, jump i jalr |
| alu_decoder.vhd | dodato je prepoznavanje RV32I ALU operacija, RV32M instrukcija preko funct7=0000001 i Zbb operacija preko funct7/funct12 |
| podaci.vhd | dodata je 2-bitna selekcija PC-a, jalr adresa, branch provjera za vise uslova i izbor izvora za rd |
| immediate.vhd | pored I, S i B formata dodati su U i J format |
| ALU_simple.vhd | dodate su operacije za poredjenje, pomjeranje, mnozenje, dijeljenje, ostatak i bit-manipulation |
| testovi | dodati su scenariji za RV32I regresiju, Zbb demonstraciju i prosireni CPU demo |

5. dodate instrukcije

Instrukcije su dodate tako da se sto vise iskoristi postojeci single-cycle tok. Sve sto je racunska operacija ide kroz ALU, sve sto mijenja tok programa ide kroz PC mux, a sve sto koristi konstantu ide kroz immediate blok

| grupa | instrukcije |
| --- | --- |
| dodatni RV32I | lui, auipc, jal, jalr, bne, blt, bge, bltu, bgeu, lb, lh, lbu, lhu, sb, sh, slti, sltiu, xori, ori, andi, slli, srli, srai, sll, slt, sltu, xor, srl, sra, fence, ecall, ebreak |
| RV32M | mul, mulh, mulhsu, mulhu, div, divu, rem, remu |
| Zbb podskup | andn, orn, xnor, clz, ctz, cpop, rol, ror, sext.b, sext.h |

RV32M instrukcije se u dekoderu prepoznaju kada je funct7 jednak 0000001. Nakon toga funct3 bira tacnu operaciju. Na primjer, funct3=000 znaci mul, funct3=100 znaci div, a funct3=110 znaci rem

Zbb instrukcije su dodate jer su dobar primjer prosirenja ALU jedinice bez promjene citave arhitekture. Instrukcije andn, orn i xnor su jednostavne bitovske operacije. Instrukcije clz, ctz i cpop broje bitove. Instrukcije rol i ror rade rotaciju, dok sext.b i sext.h rade prosirenje znaka iz manjeg dijela registra

6. tok instrukcije kroz procesor

- PC daje adresu memoriji za instrukcije

- instrukcija dolazi u putanju podataka i salje se kontroli

- ctrl_decoder pravi osnovne kontrolne signale preko opcode polja

- alu_decoder preko funct3, funct7 i funct12 bira ALU operaciju

- immediate blok izdvaja konstantu ako je instrukcija koristi

- putanja podataka bira operande i salje ih u ALU

- rezultat se upisuje u registar, memoriju ili koristi za promjenu PC-a

Ovakav tok ostaje isti za vecinu instrukcija. Razlika je samo u tome koji se mux izbori aktiviraju i koju operaciju ALU dobija. Zato je prosirenje ostalo pregledno: nova instrukcija najcesce zahtijeva promjenu u dekoderu i dodavanje odgovarajuce ALU operacije

7. testiranje

Testbench koristi dvije BRAM memorije. Jedna se koristi kao memorija za instrukcije, a druga kao memorija za podatke. Program se ucitava iz tekstualnog fajla u kojem je svaka instrukcija zapisana kao 32-bitni binarni kod

| test program | sta provjerava |
| --- | --- |
| rv32i_regression.txt | provjerava osnovne RV32I instrukcije i sluzi da se vidi da prosirenja nisu pokvarila bazu |
| zbb_demo.txt | provjerava bit-manipulation instrukcije iz Zbb podskupa |
| extended_demo.txt | provjerava siri scenario sa memorijom, grananjem, skokovima, RV32M i sistemskim instrukcijama |

U testbenchu se ne provjerava samo kraj simulacije, nego redosled i vrijednost store operacija koje procesor napravi. Ako adresa ili podatak ne odgovaraju ocekivanom rezultatu, testbench prijavljuje gresku

8. zakljucak

Projekat predstavlja prosirenje skolskog single-cycle RISC-V procesora. Osnovna arhitektura je ostala jednostavna, ali su kontrola, putanja podataka, ALU i testovi prosireni tako da podrzavaju siri RV32I skup, RV32M operacije i odabrane Zbb instrukcije. Na taj nacin se jasno vidi sta je preuzeto iz vjezbe, a sta je dodato kroz ovaj projekat